МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)»

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра 805 «Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления»

Проект

по дисциплине “Введение в авиационную и ракетно-космическую технику”

1 семестра

Группа М8О–115БВ–25

Дагаева Т.Д.

Еранова А.С.

Сарандаев А.Н.

Сироткина С.А.

Москва, 2025

ОТЧЁТ

Название проекта: «Воспроизведение исторической

советской миссии «Луна-3»»

Название команды: «Дальше меньше»

Объектом исследования является историческая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3».

Цель работы – моделирование полета АМС «Луна-3» с использованием игры Kerbal Space Program (KSP), разработка физико-математической модели полета и их программная реализация с последующим сравнением результатов.

В процессе работы проведено:

1. Историко-технический анализ миссии «Луна-3».

2. Конструирование и запуск аналога ракеты-носителя «Восток-Л» и АМС «Луна-3» в KSP.

3. Разработка математической модели, описывающей старт ракеты, движение в атмосфере и космическом пространстве. Объектом исследования является историческая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3».

4. Создание программной реализации модели на языке Python.

5. Сравнение результатов симуляции в KSP с данными, полученными из разработанной модели.

На основании проведенного анализа и моделирования подтверждена принципиальная возможность воспроизведения ключевых этапов миссии «Луна-3» в симуляторе KSP и с помощью математического моделирования. Выявлены отклонения в геометрических и массовых характеристиках модели от исторического прототипа, обусловленные ограничениями игровой среды.

Содержание

- Введение…………………………………...............………….........4

- Термины и определения………………………………..….........…5

- Основная часть.....…………………………………………..…6 - 17

- Описание миссии………………………………………….......6 - 10

- Kerbal Space Program………………………………………...11 - 12

- Физическая и математическая модели…………………......13 – 16

- Программная реализация………………………………................17

- Заключение……………………………………………........…18 - 19

- Список использованных источников………………………...…..20

Введение

Цели проекта: Моделирование полета спутника Луна-3 в игре Kerbal Space Program, сравнение полученных характеристик с выведенной математической моделью.

Задачи проекта:

- Подобрать наиболее оптимальные и близкие к историческим характеристики конструируемой ракеты для осуществления миссии

- Разработать и описать математическую и физическую модели

- Осуществить полет в KSP

- Осуществить программную реализацию созданных математической и физической моделей

- Сравнение полученных результатов с результатами симуляции полёта в KSP

- Провести отчетность

Состав команды и роли (группа М8О–115БВ–25):

- Сарандаев А.Н. – тимлид, программист, физик

- Сироткина С.А. – математик, программист

- Еранова А.С.– реализация полета в KSP, технический писатель

- Дагаева Т.Д. – реализация полета в KSP, технический писатель

Термины и определения

- Первая космическая скорость (круговая скорость) –  горизонтальная скорость для заданной высоты над поверхностью планеты, которую необходимо придать объекту, чтобы он совершал движение по строго круговой орбите вокруг планеты.

- Вторая космическая скорость (параболическая скорость, скорость освобождения, скорость убегания) –  наименьшая скорость, которую необходимо придать стартующему с поверхности небесного тела объекту (например, космическому аппарату), масса которого пренебрежимо мала по сравнению с массой небесного тела (например, планеты).

- Апоцентр (или афелий для орбит вокруг Солнца) –  это самая удалённая точка орбиты небесного тела от центрального объекта, вокруг которого оно вращается.

- Перицентр (или перигелий для орбит вокруг Солнца) –  это ближайшая точка орбиты к центральному объекту.

- Гравитационный манёвр  —  целенаправленное изменение траектории и скорости полёта космического аппарата под действием гравитационных полей небесных тел.

- Автоматическая межпланетная станция(АМС)  –  беспилотный космический аппарат, предназначенный для полёта в межпланетном космическом пространстве (вне орбиты Земли) и проведения комплексных исследований.

- Ракета-носитель(РН) – ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.

Основная часть.

Глава 1: описание миссии

«Луна-3»  —  советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. В ходе полёта были впервые получены изображения обратной стороны Луны. Запущена 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л» с космодрома Байконур. Несмотря на все сложности и скепсис учёных, именно эта миссия открыла новую эпоху в исследовании космоса и принесла СССР одно из самых громких научных достижений XX века.

На протяжении всей истории человечества Луна показывала Земле лишь одну сторону. Её вращение синхронизировано с орбитой, и более 41% поверхности оставались недоступными для наблюдения. Чтобы узнать, что скрывается за видимой частью, нужно было отправить к спутнику фотоаппарат — и не просто сделать снимки, но и передать их на Землю. Это требовало точных расчётов траектории, надёжной аппаратуры и средств связи, способных работать за сотни тысяч километров.

Как снять Луну без фотоаппарата?

Для миссии разработали уникальное устройство — фототелевизионную систему "Енисей". Она совмещала функции камеры, проявочной установки и телепередатчика.

Сначала плёнка экспонировалась, затем автоматически проявлялась внутри аппарата и передавала изображение построчно в виде радиосигнала. Всё происходило без участия человека, в условиях космоса.

Интересный факт:

К сожалению, советская фотоплёнка конца 1950-х годов была слишком низкого качества — с малой чувствительностью и высоким уровнем шума. Использовать американскую продукцию официально было невозможно: существовал строжайший запрет на применение иностранных технологий в оборонных и космических разработках.

Советские учёные решились на рискованный шаг. Они использовали трофейную американскую разведывательную плёнку, добытую из сбитых аэростатов проекта Genetrix, и оформили её как отечественную разработку под условным названием "АШ-1". Эта плёнка, отличавшаяся высокой чувствительностью, стала залогом успеха миссии.

4 октября 1959 года ракета с "Луной-3" стартовала с космодрома Байконур. Спустя три дня станция достигла обратной стороны Луны и начала съёмку. Всего было сделано 29 кадров, которые передавались на Землю в течение последующих десяти дней. В успех проекта мало кто верил. Однако 17 октября сигнал всё же поступил. После фильтрации и коррекции помех изображение проявилось — и на нём отчётливо проступили кратеры и тёмные участки новой лунной поверхности. Так человечество впервые увидело невидимую сторону Луны.

Первый снимок обратной стороны Луны

"Луна-3" стала третьим успешным аппаратом серии и одним из самых сложных на тот момент. Её миссия показала, что даже без возвращаемыхкапсул и мощных передатчиков можно передавать фотографии с других небесных тел.

Позднее эту технологию усовершенствовали, и именно она легла в основу будущих орбитальных съёмок планет и спутников Солнечной системы.

Техника и полёт:

Конечная масса последней ступени ракеты-носителя с «Луной-3» составляла 1553 кг (масса научной и измерительной аппаратуры с источниками питания  — 435 кг). Масса аппарата «Луна-3»: 278,5 кг.

После старта с космодрома Байконур космический аппарат «Луна-3» вышел на сильно вытянутую эллиптическую орбиту искусственного спутника Земли с наклонением 75° и периодом обращения 22 300 мин и обогнул обратную сторону Луны по направлению с юга на север, пройдя на расстоянии 6200 км от её поверхности. Под действием гравитации Луны орбита аппарата изменилась; кроме того, поскольку Луна продолжала двигаться по своей орбите, изменилась и плоскость орбиты космического аппарата. Изменение орбиты было рассчитано так, чтобы аппарат при возвращении к Земле снова пролетел над Северным полушарием, где были расположены советские наблюдательные станции. во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр.

Ракета-носитель “Восток”

Схема АМС “Луна-3”

Глава 2: Kerbal Space Program

Симуляция полёта была проведена в Kerbal Space Program.

Построили трехступенчатую ракету, опираясь на Ракета-носитель Восток-Л.

Ракета-носитель “Восток - Л” в KSP

К сожалению, полной схожести у нас не получилось. По высоте и по массе она получилась меньше, в связи с обусловленными ограничениями игровой среды. Важно понимать, что конструктор в программе не совершенный, потому некоторые детали и соединения воссоздать физически невозможно.

1) Высота = 33,5м / Высота в KSP = 25,6м

2) Ширина = 10,3м / Ширина в KSP = 10,4м

3) Масса = 279000кг / Масса в KSP = 206300кг

АМС “Луна-3” в KSP

Глава 3: физическая и математическая модели

Разложим скорость на вертикальную и горизонтальную составляющие vx и vy:

v= vx2+ vy2

Второй закон Ньютона:

m*a= F

F – сумма всех сил, действующих на ракету,

F=mg+Fс+Fт

m*a= mg+Fс+Fт

где: Fc – сила сопротивления воздуха

Fт – сила тяги

На ось y:

m*ay= -mg-Fc*cos⁡(α)+Fт*cos⁡(α)

На ось x:

m*ax= Fт*sina-Fс*sin⁡(a)

(рисунок 6)

- Расход массы топлива в единицу времени рассчитывается по формуле:

k= M-m0T, T – время, за которое расходуется топливо.

Отсюда:

m(t) = M – k*t

- Сила сопротивления воздуха:

Fc= ρSv22Cf

где: ρ – плотность среды, S – площадь поперечного сечения, v – скорость ракеты, Cf – коэффициент лобового сопротивления

mt*ay= -m(t)g-ρSv22Cf*cos⁡(α(t))+Fт*cos⁡(α(t))

Подставим: m(t) = M – k*t

M - k*t*ay= -(M - k*t)g-ρSv22Cf*cos⁡(α(t))+Fт*cos⁡(α(t))

Выразим a (a = v´):

vy,= -g-ρ(h)Svy2cos⁡(α(t))2(M - k*t)Cf+Fт*cos⁡(α(t))(M - k*t)

На ось x:

m(t)*ax= Fт*sinat-Fс*sin⁡(a(t))

Выведем аналогично тому, как выводили для Oy:

vx,= Fт*sin⁡(a(t))(M - k*t)-ρ(h)Svx2sin⁡(a(t))2(M - k*t)

Угол α у нас меняется так:

0 – 88 секунд полета: α = 0

88 – 160 секунд: (85 / 72) * (t - 88) (то есть идет плавное увеличение угла до 85 градусов)

160 секунд и больше: 85 + (5 / 76) * (t - 160) (почти горизонтальный полет)

Начальная скорость v0=0. Криволинейное движение с ускорением.

Координата высоты тела, нулевая высота равна 0:

Плотность воздуха уменьшается с увеличением высоты над поверхностью Земли. Запишем барометрическую формулу для зависимости плотности газа от высоты:

ρh= ρ0*eM*g*hRT

Где ρ0  – плотность газа у поверхности, M – молярная масса, h – высота над землей, R – универсальная газовая постоянная, T – температура газа (в кельвинах). Будем считать, что температура T – постоянная (атмосфера изотермическая).

Итого:

dvydt= -g-ρ(h)Svy2cos(α(t))2(M - k*t)Cf+Fт*cos(α(t))(M - k*t)

dvxdt= Fт*sin(a(t))(M - k*t)-ρ(h)Svx2sin(a(t))2(M - k*t)

dydt=vy

dxdt=vx

Получили систему дифференциальных уравнений

Начальные условия (t = 0):

x(0) = 0, y(0) = 0, vx(0) = 0, vy(0) = 0

Важное допущение нашей математической модели.

При достаточно маленьком изменении времени ускорение можно посчитать постоянным. Следовательно, прибавляя небольшое Δt (0,1с в нашей программе), движение во время этого можно считать равноускоренным. То есть:

vx= v0x+ax*Δt

vy= v0y+ay*Δt

Глава 5: программная реализация

Программная реализация нашей математической модели была проведена с помощью ЯП Python. Мы использовали библиотеки: Numpy, Matplotlib, Scipy, Pandas, kRPC

С помощью библиотеки kRPC мы собирали данные о полете, по которым строили график. Numpy и Scipy для сложных вычислений. Pandas и Matplotlib для построения графиков.

Ссылка на репозиторий Github

Заключение.

Сравнение скорости: модель vs KSP для подъема на высоту 100000м(рисунок 11)

Из нашей математической модели и симуляции в KSP получили графики.

По ней хорошо видно, где произошло отделение первой ступени. Графики всё больше расходятся с течением времени. Расхождение графиков можно объяснить факторами:

- Мы использовали упрощенную модель силы сопротивления, ведь площадь поперечного сечения ракеты не постоянна, в отличие от нашей модели

- Мы не учитывали изменение ускорения свободного падения с высотой

- Возможны другие различия нашей математической модели с моделью в KSP (нам не известна физическая система в игре)

Выводы по проделанной работе:

Из нашей командной работы по проекту, можно сделать выводы. Мы построили математическую и физическую модели, чем улучшили свои знания по предмету “Введение в авиационную и ракетно-космическую технику”. Улучшили свои навыки в получении информации. Провели симуляцию миссии Луна-3 в Kerbal Space Program, это был для нас новый опыт, который, безусловно, может помочь нам в будущем. Стоит подметить, что данная, казалось бы, игра, хорошо справляется с моделированием сложных проектов. Провели сравнение графиков, полученных с помощью математической модели и собранных данных при симуляции полета. Сделали выводы, поняли, что наши расчеты не идеальны и в некоторых моментах требуют доработки. Благодаря этому проекту мы сплотились, научились работать в команде, что будет полезно в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

- https://руни.рф/Восток_(ракета-носитель)

- https://www.mirf.ru/science/obratnaya-storona-luny-sssr-fotografiya

- https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-3

- https://www.curseforge.com/kerbal/ksp-mods/krpc-control-the-game-using-c-c-java-lua-python

- https://www.youtube.com/watch?v=5GLha6rNOhM&t=2162s